INFORME SITUACIÓN TERRAZA ALMIRANTE BROWN 2499:

Nos encontramos con una terraza que tiene un piso de baldosa deck WPC PVC encastrable pegada con silicona en su gran mayoría sobre una membrana de bajo espesor que fue pintada con pintura impermeabilizante lo que ocasiona que filtre agua a los techos de la UF 15A.
Se adjuntan fotos y se recomienda que este tipo de pisos (baldosas deck) deben armarse sobre una estructura dejando un colchón de aire y sobre la losa colocar membrana 3.55 nocrak.

Cesar Doartero.